Artinex CZ s. r. o.

Pod zvonek 57, 737 01   Český Těšín

Česká republika

IČO: 26850320

DIČ: CZ26850320

Uzemnění bazénu,

Do výkopu pro bazén se po obvodu položí pozinkovaný drát FeZn10 (nebo pásek FeZn30x4 s tím se ale mnohem hůř pracuje).

Uzemnění by mělo být minimálně 60cm hluboko pod terénem. Většinou se připíchne velkými hřebíky po obvodu výkopu. U hlubokých a velkých bazénů se dává jeden drát na dno výkopu a druhý do poloviny výšky (v rozích se propojí).

Uzemnění nesmí být uloženo ve štěrku, nebo makadamu, kterým se běžně dosypávají boky výkopu, ale musí být v zemině!

Následně se jeden konec vyvede ze zemně v místě technologie pro bazén (u čerpadel, případně napájení světel bazénu).

V tomto místě se nainstaluje ekvipotencionální svorkovnice (obrázek) existuje jich opravdu honě typů.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ekvipotenci%C3%A1ln%C3%AD+svorkovnice

K této svorkovnici se uzemnění připojí.

Následně se k svorkovnici připojí vodiče ochranného pospojování jednotlivých zařízení bazénu (zábradlí, schůdky, chrlič, protiproud, konstrukce zastřešení,...) vodičem CY6 ZŽ (min. průřez 6mm).

Doporučuji vše napojit samostatným vodičem, protože některé připojovací části konstrukcí nemají možnost připojení dvou vodičů (při průběžném propojování) a strašně to komplikuje montáž.

Ke svorkovnici se také musí !!! připojit ochranný vodič přívodního kabelu a technologie bazénu.